- 附件

- 通用电子缴税客户端软件POS机

- 通讯接口规范

使用COMPOS作为通用电子缴税的外围硬件设备。COMPOS将接受通用电子缴税客户端程序(Client)传递的各类命令，按照命令以及命令的参数指示，完成银行端扣款操作和其他辅助功能。

一、硬件接口

税务征管系统客户端与COMPOS 使用RS232异步通信协议通信。波特率9600，8 数据位，1 停止位，无奇偶校验。

（一）超时设定

| 会话过程 | 超时时间 |
| --- | --- |
| 银行卡缴税客户端发送指令等待POS应答 | 90秒 |
| POS等待银行卡缴税客户端发送下一条指令 | 90秒 |

（二）通讯结构

1.通信结构为：

| STX (1byte) | LEN (2byte) | PATH (1byte) | TIME (14byte) | CMD (1byte) | RESCODE (2byte) | RESMSG (40byte) | POSID (35byte) | CONT (n byte) | LRC (1byte) | ETX (1byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.说明

STX：报文起始标志符号，用0x02标识报文起始。

LEN：报文长度，代表从PATH报文域开始到CONT报文域结束的长度之和,2字节长度意义为左边第一字节为len/256，第二字节为len%256。

PATH: 数据流向属性，代表从一个节点流向另外一个节点。目前只有两个值，税务征管系统客户端到COMPOS为0x01，COMPOS到税务征管系统客户端为0x02。

TIME：发送节点的发送时间，便于查找交易，POS返回时不修改，格式为yyyymmddHHMMSS。

CMD：报文指令，用0x00，0x01，0x02等等标识不同含义的指令。

RESCODE：返回码，字符类型，右补空格，银联应答码，

请求时填充为空格；应答时，00代表交易成功，正确填写数据内容；其他代表交易失败，不填写数据内容，具体原因查看返回信息。

RESMSG：返回信息，字符类型，右补空格，银联应答码翻译信息。请求时填充为空格；应答时，返回错误原因描述。

POSID：POS机序列号，字符类型，右补空格，必须是唯一的。请求时填充为空格；应答时必须填写为POS机序列号。

CONT: 数据内容（有的指令数据内容是数字信封，有的指令数据内容不是数字信封），各种指令的数据内容不同。

LRC: 校验位，从PATH报文域开始到CONT报文域结束所有字节按位异或得到的结果。

ETX: 报文终止标志符号，用0x03标识报文结束。

二、指令报文

指令报文由通用电子缴税客户端程序发往COMPOS表示开始，COMPOS 成功接纳指令报文后，进行相应的操作，如果COMPOS不能成功接纳指令（如LRC 错误等）或者不能识别指令，则会将数据直接抛弃。

每次数据交互都要使用一种报文指令，不同业务需求对应的报文指令不同，报文指令说明如下：

| 指令类型 | 指令名字 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 连接测试指令 | PC客户端发送测试内容到COMPOS，COMPOS收到以后在COMPOS屏幕上显示收到的内容，然后回应信息。 |
| 0x01 | 认证请求 | PC客户端发送客户端认证请求指令，COMPOS收到以后，调用PSAM卡生成客户端认证请求。 |
| 0x02 | 生成客户认证凭据 | PC客户端发送验证数据包指令，COMPOS收到以后，对接收到的服务器响应数据包进行认证后，调用PSAM卡生成客户端验证数据包 |
| 0x03 | 取加密证书 | PC客户端发送取加密证书指令，COMPOS收到以后，返回从PSAM卡中取出的加密证书和POS机序列号。 |
| 0x04 | 保存服务器加密证书指令 | PC客户端发送保存服务器加密证书指令，COMPOS调用PSAM卡将认证服务器加密证书保存至POS机Flash中。 |
| 0x05 | 应征指令 | PC客户端通过数字信封把业务内容发送给COMPOS，COMPOS通过银联网络查询应征信息，然后通过数字信封返回给PC客户端。 |
| 0x06 | 扣款指令 | PC客户端通过数字信封把业务内容发送给COMPOS，COMPOS解开数字信封，根据是否扣款通过银联网络进行扣款，然后通过数字信封把扣款结果返回给PC客户端。 |

（0x00、0x01、0x02、0x03、0x04指令都不需要使用数字信封，业务内容是按照固定格式直接放在数据内容域，0x05、0x06指令是通过数字信封传送业务内容。）

(一)连接测试指令

1.发送信息

发送方式：由银行卡缴税客户端程序(Client)通过RS232串行接口向COMPOS发送。

功能：用于测试银行卡缴税客户端与POS机链路的连通性

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x00 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息内容 | 60 |  | 可以让操作员输入，也可以设为定值，在POS机屏幕显示,收到信息：（换行）内容 |

2.返回信息

发送方式：由COMPOS通过RS232串行接口向银行卡缴税客户端程序(Client)发送

功能：用于测试POS机与银行卡缴税客户端链路的连通性。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x00 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息内容 | 60 |  | COMPOS返回信息，设定如下： 连接测试成功[商户编号][终端编号] |

(二)认证请求指令

1.发送信息

发送方式：由银行卡缴税客户端程序(Client)通过RS232串行接口向COMPOS发送。

功能：用于银行卡缴税客户端程序取得PSAM卡的客户认证请求。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x01 | 数据域值为空。 |

2.返回信息

发送方式：由COMPOS通过RS232串行接口向银行卡缴税客户端程序(Client)发送。

功能：用于POS机向银行卡缴税客户端程序发送PSAM卡的客户认证请求。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x01 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证请求数据包 | 1K字节以内 |  | 由PSAM卡指令产生的内容 |

(三)生成客户认证凭据指令

1.发送信息

发送方式：由银行卡缴税客户端程序(Client)通过RS232串行接口向COMPOS发送。

功能：用于银行卡缴税客户端程序取得POS机中PSAM卡的客户验证数据包。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x02 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器响应数据包 | 3K字节以内 |  |  |

2.返回信息

发送方式：由COMPOS通过RS232串行接口向银行卡缴税客户端程序(Client)发送。

功能：用于POS机向银行卡缴税客户端程序发送PSAM卡的客户验证数据包。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x02 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户认证凭据 | 3K字节以内 |  | 由PSAM卡指令产生的内容 |

(四)取加密证书指令

1.发送信息

发送方式：由银行卡缴税客户端程序(Client)通过RS232串行接口向COMPOS发送。

功能：用于银行卡缴税客户端程序取得POS机的加密证书。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x03 |  |

2.返回信息

发送方式：由COMPOS通过RS232串行接口向银行卡缴税客户端程序(Client)发送。

功能：用于POS机向银行卡缴税客户端程序发送POS机加密证书和POS机序列号。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x03 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| POS机加密证书 | 2k字节以内 |  | 由PSAM卡指令产生的内容 |

(五)保存服务器加密证书指令

1.发送信息

发送方式：由银行卡缴税客户端程序(Client)通过RS232串行接口向COMPOS发送。

功能：用于通知POS机保存服务器加密证书。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x04 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证服务器证书 | 2K字节以内 |  |  |

2.返回信息

发送方式：由COMPOS通过RS232串行接口向银行卡缴税客户端程序(Client)发送。

功能：用于POS机向银行卡缴税客户端程序反馈保存服务器加密证书结果。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x04 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

(六)应征指令

1.发送信息

发送方式：由银行卡缴税客户端程序(Client)通过RS232串行接口向COMPOS发送。

功能：用于银行卡缴税客户端程序触发POS机获取应征。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x05 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器发送的缴税基本信息数字信封 | 400字节以内 |  | 数字信封内容见下表 |

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 10 | hello | 右补空格，固定的数字信封内容，用来校验双方数字信封的处理是否一致 |
| 税务机关代码 | 20 |  | 左对齐 右补空格 |
| 纳税人识别号 | 20 |  | 左对齐 右补空格 |
| 应征凭证序号 | 30 |  | 左对齐 右补空格 |

2.返回信息

发送方式：由COMPOS通过RS232串行接口向银行卡缴税客户端程序(Client)发送。

功能：用于POS机向银行卡缴税客户端程序返回获取的应征信息。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x05 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| POS机应征信息数字信封 | 400字节以内 |  | 数字信封内容见下表 |

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 10 | hello | 右补空格，固定的数字信封内容，用来校验双方数字信封的处理是否一致 |
| 纳税人名称 | １００ |  | 左对齐 右补空格 |
| 应征凭证序号 | ３0 |  | 左对齐 右补空格 |
| 金额 | ２0 |  | 左对齐 右补空格 |

(七)扣款指令

1.发送信息

发送方式：由银行卡缴税客户端程序(Client)通过RS232串行接口向COMPOS发送。

功能：用于银行卡缴税客户端程序触发POS机扣款。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x06 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器端所做是否允许扣款信息数字信封 | 400字节以内 |  | 数字信封内容见下表 |

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 10 | hello | 右补空格，固定的数字信封内容，用来校验双方数字信封的处理是否一致 |
| 是否允许扣款 | １ | １，０ | 1 允许 0 不允许 |

2.返回信息

发送方式：由COMPOS通过RS232串行接口向银行卡缴税客户端程序(Client)发送。

功能：用于POS机向银行卡缴税客户端程序返回扣款信息。

CMD：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令 | 1 | 0x06 |  |

CONT：

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣款结果信息数字信封 | 400字节以内 |  | 数字信封内容见下表 |

| 类型 | 长度 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | 10 | hello | 右补空格，固定的数字信封内容，用来校验双方数字信封的处理是否一致 |
| 发卡行号 | 8 |  | 左对齐 右补空格 |
| 卡号 | 30 |  | 左对齐 右补空格 |
| 金额 | 12 |  | 左补0，分为单位 |
| 时间 | 14 |  | yyyymmddHHMMSS |
| 流水号 | 16 |  | 左对齐 右补空格 |