附件1:

车辆合格证二维码扫描设备（扫描枪）技术标准

| 参数 | 标量 |
| --- | --- |
| 支持码制 | QR码（必须支持），Data Matrix码，PDF417，Maxicode码，RSS码以及通用的一维条码 |
| 支持接口 | 必须包含TTL level RS232（含USB或其它接口模拟转换串口） |
| 扫描角度 | 偏斜角:±40°或以下;倾斜角:±40°或以下 |
| 抗抖动性 | 10cm/s或更高 |
| 抗噪值 | 10-100kHz两峰值之间最高100mV或更高 |
| 工作温度 | 0℃一+50℃或更广范围 |
| 存储温度 | -40℃一+70℃或更广范围 |
| 湿度 | 0—95％ 或更广范围无凝结 |
| 环境光 | 100,000 Lux或更高 |
| 其它要求 | 15mil分辨率QR码识别距离最远100mm以上 应自动识别不同码制，不需人工干预 与计算机连接时不应需要额外电源 |